| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
| - 10 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK |  |  |  |
| - MA | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywych: układ standardowy lub Cabrera. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. | TAK |  |  |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego - w przedziale od 6 do 30 sekund. | TAK |  |  |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce | TAK |  |  |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa za pomocą panelu dotykowego o przekątnej 7”. | TAK |  |  |  |
|  | Baza pacjentów i badań. Pamięć do 1000 pacjentów lub1000 badań. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. | TAK |  |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB. | TAK |  |  |  |
|  | Archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB). | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary 258x199x50 mm. | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |  |  |
|  | Elektrody kończynowe - 4 szt. (typ EKK). | TAK |  |  |  |
|  | Elektrody przedsercowe - 6 szt. (typ EPP). | TAK |  |  |  |
|  | Kabel EKG: złącze IEC, zakończenia bananowe 4.0, ilość przyłączeń 10, długość 270 cm, współpraca z elektrodami klipsowymi, przyssawkowymi, elektrodami jednorazowymi – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Kabel zasilania sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Papier: szerokość 112mm - 1 rolka. | TAK |  |  |  |
|  | Żel do EKG – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Wózek na podstawie jezdnej w tym dwa kółka z blokadą. Wyposażony w plastikową nakładaną kuwetę i metalowy uchwyt na kabel pacjenta – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczony wraz z dostawą). | TAK |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |  |  |