Załącznik nr 1- Wózek zabiegowy

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WÓZEK ZABIEGOWY | 2 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wyposażony w 1x półkę i 1x szufladę; 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS ;1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnymi ,uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze, stanowiący stały element konstrukcji, stelaż wyposażony w odboje | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Półka stalowa lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem | TAK |  |
|  | Szuflada stalowa. lakierowana proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Elementy dekoracyjne(stelaż, front szuflady) lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL do uzgodnienia | TAK |  |
|  | Wymiary stolika bez wyposażenia: -570x550x900mm (+-20mm) Wymiary półki: - 450x500mm (+/- 20mm) Wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x450mm (+/- 20mm) Wymiary szuflady: 450x500x155mm (wysokość frontu130mm)(+-20mm) Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x430x105mm(+-20mm) | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja(e) zgodności CE, Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu ofert :prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim(1 szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą i 1 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dołączona do oferty) | TAK |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |