1. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pomieszczenia Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pomieszczenia, w których będą wykonywane usługi pralnicze powinny :

-   być zlokalizowane w wydzielonym budynku

- być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref (bariera higieniczna między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na  strefę brudną i czystą).

- mieć wydzielone strefy z wmontowanymi urządzeniami pralniczymi z oddzielonymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.

- posiadać maszyny pralnicze wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące

i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji (technologia prania przystosowana do prania bielizny szpitalnej - procesy prania i dezynfekcji bielizny powinny być przeprowadzane wyłącznie w urządzeniach piorąco – dezynfekujących).

- posiadać śluzę między częścią brudną i czystą (powinna składać się z zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz szatni czystej).

- posiadać dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej (posiadanie ściany dzielącej pomieszczenia, w której powinny być wmontowane automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu).

2. Wymagane dokumenty:

- pozytywna opinia Inspektora Sanitarnego, że pralnia spełnia wymogi techniczno – sanitarne na wykonanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej,

- pozytywna opinia Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważną) na stosowane środki piorące 
na asortyment: bielizna pościelowa, w tym ubrania i fartuchy, ręczniki, ubrania lekarskie, koce, piżamy, poduszki itp.,

- atesty PZH lub równoważne na środki piorąco – dezynfekcyjne skutecznie działające na B,F, V, Tbc.

- certyfikaty CE na środki piorące,

- pozytywna opinia sanitarna PPIS dot.j środka transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej.

Proces prania winien odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i zaleceń obowiązujących w Zakładach Opieki Zdrowotnej i podmiotów prowadzących działalność leczniczą..

3. Pozostałe wymagania:

1. Świadczenie przedmiotu zamówienia w oparciu o środki piorące i dezynfekujące przeznaczonej do prania bielizny szpitalnej, które nie zawierają w swoim składzie chloru ani jego związków w jakiejkolwiek postaci.

2. Stosowanie środków piorących posiadających dopuszczenie PZH lub innej uznanej jednostki opiniującej do użytku w jednostkach służby zdrowia.

3. Stosowanie środków piorących i dezynfekujących, posiadających wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zakres działania dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy.

5.Zastosowanie przez Wykonawcę metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu.

6. Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą odpowiadać normie CE w zakresie bezpieczeństwa (jeśli nie posiadają znaku CE, to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów).

7. Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie.